# Проектна работа за НП „Обучение за ИТ кариера“

Робот, който заобикалящ препятствия

Изготвил:

Борис Радев

# Съдържание

- Въведение

- Описание на Робота

  - Блок схема

  - Електрическа схема

- Списък на съставните части

- Сорс код – функционалност на робота

- Заключение

# Въведение

Роботът има за цел да се движи самостоятелно в среда с препятствия и да ги заобикаля. Трябва да може да излезе успешно от лабиринт, без да събаря или да се блъска в стените на лабиринта. С помощта на ултразвуков сензор да разпознава къде има препятствия и къде не. На база на получените резултати определя на къде трябва да тръгне. Роботът е с формаta на  триколесна кола с много просто устройство. Серво-мотор задвижва ултразвуковия сензор наляво и надясно. Така робота обработва възможните пътища, по които робота може да тръгне.

# Описание на робота

Работата на робота е базирана на данните, които той получава от ултразвуковия сензор в предната част на шасито.  При липса  на преграда пред робота той се движи напред. При откриване на такава той спира и се „оглежда“ за вероятни алтернативни маршрути. В случай че няма алтернативен път в ляво или дясно на робота той започва да се движи назад докато не стигне до ново препядствие.

2.1 Електрическа схема

Figure 1 електрическа схема на робота

2.2 Блок схема

Figure 2 блок схема на програмния код

# Списък на съставните части

- Elegoo Uno R3 ATmega328P ATmega16U2 Board with USB Cable Compatible with ARDUINO UNO R3

- MOTOR Servo/Air X L293D Motor Driver Step Motor Shield For Arduino UNO/MEGA

- Ultrasonic Module HC-SR04 Distance Measuring Sensor

- Smart Car Motor Smart Robot Car Model Robot Car Chassis Kits With Speed Encoder 1: 48

- Micro servo motor SG90 for RC Robot Helicopter Airplane Controls Boat Mini Servo (Control Angle 120)

# Сорс КОд – функционалност на робота

За реализирането на програмата на робота ми бяха нужни две, външни за Arduino IDE, библиотеки:

- Motor Shield Library: https://github.com/adafruit/Adafruit-Motor-Shield-library

- New Ping Library: https://bitbucket.org/teckel12/arduino-new-ping/wiki/Home#!download-install

Motor shield Library е библиотеката, с която се управлява моторния контролер.

New Ping Library е библиотеката, с която се управлява функционалността на ултразвуковия сензор.

#include <AFMotor.h> #include <NewPing.h> #include <Servo.h> #define TRIG_PIN A4 // defines the trigger pin for the sonar #define ECHO_PIN A5 // defines the echo pin for the sonar #define MAX_DISTANCE 200 // defines the range of the sonar #define MAX_SPEED 190 // defines the maximum speed of the motors NewPing sonar (TRIG_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); AF_DCMotor motor1(1, MOTOR12_1KHZ); AF_DCMotor motor2(3, MOTOR12_1KHZ); Servo myservo; boolean goesForward = false; int distance = 100; int motorSpeed = 0;

На редовете по-горе се инстанцират двата мотора, задвижващи колелата, и Серво-мотора, който движи ултразвуковия сензор.

void setup() { myservo.attach(9); myservo.write(90); delay(2000); distance = readPing(); delay(100); distance = readPing(); delay(100); distance = readPing(); delay(100); distance = readPing(); delay(100); }

В метода Setup() се задават пина, към който е свързан серво-мотора. Също задаваме и ъгъла на изходна позиция  на мотора . В случая той е 90°, тъй като мотора има ход само 180° и то в една посока . Затова, за да може да се завърта и наляво и на дясно го слагаме в позиция, която е в средата на максималния ход. Тук ултразвуковия сензор приема първите сигнали, които по-късно ще обработим.

void loop() { int distanceR = 0; int distanceL = 0; delay(40); if(distance <= 15) { moveStop(); delay(100); moveBackward(); delay(300); distanceR = lookRight(); delay(200); distanceL = lookLeft(); delay(200); if(distanceR > distanceL) { turnRight(); moveStop(); }else { turnLeft(); moveStop(); } }else { moveForward(); } distance = readPing(); }

В метода по-горе обработваме случаите, в които пред робота се появява препятствие, което сензорът засича. Когато преградата пред робота е на по-малко от 15см, той спира. След това се оглежда наляво и надясно. Сравнява резултатите и преценява на къде дистанцията е по-голяма. Тогава завива в дадената посока и след това отново тръгва направо.  Накрая отново започва да приема данни за разстоянието пред робота докато се движи напред.

int lookRight() { myservo.write(0); delay(500); int distance = readPing(); delay(100); myservo.write(90); return distance; } int lookLeft() { myservo.write(180); delay(500); int distance = readPing(); myservo.write(90); return distance; delay(100); }

Това са методите, които описват процесите за „оглеждане“ на робота, в търсене на алтернативен маршрут. В случай, че робота „гледа“ надясно, той завърта ултразвуковия сензор към неутрално положение на 0°. След това получава обратен сигнал за свободното разстояние в дясно на робота. Когато роботът „поглежда“ наляво, действията които се случват са същите като тези в метода за надясно. В този случай сензорът се завърта на 180°. След това събира данни за ситуацията наляво.

int readPing() { delay(70); int cm = sonar.ping_cm(); if(cm == 0) { cm =250; } return cm; }

С този метод четем и обработваме данните за разстояние, получени от сензора. Ако разстоянието е равно на 0  робота се отдръпва от препятствието.

void moveStop() { motor1.run(RELEASE); motor2.run(RELEASE); } void moveForward() { if(!goesForward) { goesForward = true; motor1.run(FORWARD); motor2.run(FORWARD); for(motorSpeed = 0; motorSpeed < MAX_SPEED; motorSpeed +=2) { motor1.setSpeed(motorSpeed); motor2.setSpeed(motorSpeed); delay(5); } } } void moveBackward(){ goesForward = false; motor1.run(BACKWARD); motor2.run(BACKWARD); for(motorSpeed = 0; motorSpeed <= MAX_SPEED; motorSpeed += 2) { motor1.setSpeed(motorSpeed); motor2.setSpeed(motorSpeed); delay(5); } }

Тук описваме логиката на робота, когато се движи. Поради желанието за по-икономична полза на батериите, робота никога не тръгва на максимална скорост, а ускорява постепенно като при по натоварен терен не се достига  максималната скорост. По същия начин работи и метода за движение назад, но той почти не се използва. Само в случаите когато се налага да се отдалечи от преграда.

void turnRight() { motor1.run(FORWARD); motor2.run(BACKWARD); delay(300); motor1.run(FORWARD); motor2.run(FORWARD); } void turnLeft() { motor1.run(BACKWARD); motor2.run(FORWARD); delay(300); motor1.run(FORWARD); motor2.run(FORWARD); }

Тук описваме методите за завиване на робота. В този случай независимо от посоката на завиване, то се случва стационарно. Докато процеса на завиване на е завършен, роботът не се движи нито напред нито назад.

# Заключение

Роботът успешно открива прегради и пречки на пътя си. Успява да завива и да избира по-добрия вариант за маршрут. Недостатък е че не може да завива в движение, но за сметка на това не се блъска в препятствията. Сензорът отчита точно данните за разстоянието, а серво-мотора върти сензора в нужните посоки. Тъй като серво-моторът е ограничен да се върти само до 180° движението назад с избягване на препятствия е невъзможно. Затова хода назад е ограничен до толкова, че да само да се отдалечава от засечена преграда. След това отново тръгва напред, но в нова посока. Сензорът прави изключение с по-ниски и по-тесни предмети. Тъй като тях понякога не ги засича и се достига до лек сблъсък. Това са частни случай, които се случват рядко. Те не влияят на цялостната работа на робота.